DIPLOMARBEIT

Gesamtprojekt

FPV-Drohne

Elektronik FPV-Drohne

Marcel Bieder			5AHEL

Softwareentwicklung FPV-Drohne

Maximilian Lendl		5AHEL

CAD-Entwicklung & Datenübertragung

Ben Heinicke			5AHEL

Entwicklung einer APP für Smartphone & Videoübertragung

Sebastian Hinterberger	5AHEL

Betreuer: 	Dipl.-Ing. Josef Reisinger

Schuljahr 2023/24

Abgabevermerk:

Datum: 02.04.2024				übernommen von:

Höhere Technische Bundeslehranstalt Hollabrunn

Höhere Lehranstalt für Elektronik und Technische Informatik

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

Marcel Bieder

Maximilian Lendl

Ben Heinicke

Sebastian Hinterberger

Hollabrunn, am 02.04.2024

HINWEISE

Die vorliegende Diplomarbeit wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Dronetech Austria ausgeführt.

oder

Die vorliegende Diplomarbeit wurde für die Abteilung Elektronik und Technische Informatik der HTL Hollabrunn ausgeführt.

Die in dieser Diplomarbeit entwickelten Prototypen und Software-Produkte dürfen ganz oder auch in Teilen von Privatpersonen oder Firmen nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie diese selbst geprüft und für den vorgesehenen Verwendungszweck für geeignet befunden haben.

Es wird keinerlei Haftung übernommen für irgendwelche Schäden, die aus der Nutzung der hier entwickelten oder beschriebenen Bestandteile des Projekts resultieren.

Für alle Entwicklungen gilt die GNU General Public License [http://www.gnu.org/licenses/gpl.html] der Free Software Foundation, Boston, USA in der Version 3.

Die Diplomarbeit erfüllt die “Standards für Ingenieur- und Technikerprojekte” entsprechend dem Rundschreiben Nr. 60 aus 1999 des BMBWK (GZ.17.600/101-II/2b/99).

[https://www.bmb.gv.at/ministerium/rs/1999_60.html]

SCHLÜSSELBEGRIFFE

DANKSAGUNGEN

Reisinger, Wihsböck, Kauer, Stoll, Dronetech Austria (Daniel Stoiber),

DIPLOMARBEIT

DOKUMENTATION

| Namen der Verfasser/innen |  |
| --- | --- |
| Jahrgang Schuljahr |  |
| Thema der Diplomarbeit |  |
| Kooperationspartner |  |

| Aufgabenstellung |  |
| --- | --- |

| Realisierung |  |
| --- | --- |

| Ergebnisse |  |
| --- | --- |

| Typische Grafik, Foto etc. (mit Erläuterung) |  |
| --- | --- |

| Teilnahme an Wettbewerben, Auszeichnungen |  |
| --- | --- |

| Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit | HTL Hollabrunn Anton Ehrenfriedstraße 10 2020 Hollabrunn |
| --- | --- |

| Approbation (Datum / Unterschrift) | Prüfer/Prüferin | Direktor/Direktorin Abteilungsvorstand/Abteilungsvorständin |
| --- | --- | --- |

DIPLOMA THESIS

Documentation

| Author(s) |  |
| --- | --- |
| Form Academic year |  |
| Topic |  |
| Co-operation partners |  |

| Assignment of tasks |  |
| --- | --- |

| Realisation |  |
| --- | --- |

| Results |  |
| --- | --- |

| Illustrative graph, photo (incl. explanation) |  |
| --- | --- |

| Participation in competitions Awards |  |
| --- | --- |

| Accessibility of final project thesis | HTL Hollabrunn Anton Ehrenfriedstraße 10 2020 Hollabrunn |
| --- | --- |

| Approval (Date / Signature) | Examiner/s | Head of Department / College |
| --- | --- | --- |

DA Antrag und unterschriebene Erklärung aus der Diplomarbeitsdatenbank einfügen

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	16

1.1 Projektziel	16

1.2 Gesamtüberblick	16

2	Grundlagen Drohnenflug	17

2.1 Inertial Measurement Unit (IMU)	17

2.1.1 Gyroskop	17

2.1.2 Accelerometer	17

2.1.3 Magnetometer	17

2.1.4 Barometer	17

2.2 Lagewinkel	17

2.2.1 Throttle	17

2.2.2 Pitch	17

2.2.3 Roll	17

2.2.4 Yaw	17

2.2.5 Komplementärfilter	18

2.3 PID-Regler	19

2.3.1 P-Glied	20

2.3.2 I-Glied	20

2.3.3 D-Glied	20

2.3.4 PID-Glied	20

2.3.5 Einstellen der Regelparameter	20

3	Mechanischer Aufbau	21

3.1.1 FPV – Drohne Gesamtaufbau	21

3.1.2 3D – Modelle	21

3.1.2.1 Propellerschutz	21

3.1.2.2 Groundstation	21

4	Elektronik FPV-Drohne (BIE)	22

4.1 Allgemeines	22

4.1.1 Grundlegendes Hardwarekonzept	22

4.1.2 Anforderungen	22

4.1.3 Komponentenauswahl	22

4.2 Flight Controller	22

4.2.1 Allgemeines	22

4.2.2 Spannungsversorgungskonzept	22

4.2.3 Mikrocontroller	22

4.2.4 Altium PCB Design	22

4.2.5 Pinbelegung	22

4.3 Electronic Speed Controller (ESC)	22

4.3.1 Übersicht	22

4.3.2 Aufbau	22

4.3.3 Funktionsweise	22

4.3.4 Technische Daten	22

4.4 Motoren	22

4.4.1 Übersicht	22

4.4.2 Aufbau	22

4.4.3 Funktionsweise	22

4.4.4 Technische Daten	22

4.5 Receiver Fernsteuerung	22

4.5.1 Übersicht	22

4.5.2 Funktionsweise	22

4.5.3 Technische Daten	22

4.6 Video Transmitter (VTx)	22

4.6.1 Übersicht	22

4.6.2 Funktionsweise	22

4.6.3 Technische Daten	22

4.7 Live Kamera	22

4.7.1 Übersicht	23

4.7.2 Funktionsweise	23

4.7.3 Technische Daten	23

4.8 VR-Brille	23

4.8.1 Übersicht	23

4.8.2 Funktionsweise	23

5	Steuerungssoftware	24

5.1 Einführung HAL-Library und STM32CubeMX	24

5.2 Softwarearchitektur	24

5.3 Fernsteuerung	24

5.3.1 Konfiguration	24

5.3.2 Unterstützte Protokolle	26

5.3.2.1 PPM	26

5.3.2.2 S.Bus	26

5.3.2.3 I.Bus	27

5.3.3 Empfängersoftware	28

5.4 Inertial Measurement Unit (IMU)	29

5.4.1 I²C Protokoll	29

5.4.2 Verbindungstest	33

5.4.3 Gyroskop und Accelerometer - MPU9250	34

5.4.3.1 Initialisierung	34

5.4.3.2 Einlesen der Daten	36

5.4.3.3 Komplementärfilter	38

5.4.4 Luftdrucksensor - BMP280	38

5.4.4.1 Initialisierung	38

5.4.4.2 Einlesen der Daten	39

5.4.4.3 Berechnung der Höhe	39

5.4.5 Magnetometer - AK8963	39

5.4.5.1 Initialisierung	39

5.4.5.2 Einlesen der Daten	39

5.5 Smart Battery Monitor - DS2438	39

5.5.1 One-Wire Protokoll	41

5.5.1.1 One-Wire Schreibzyklen	41

5.5.1.2 One-Wire Lesezyklen	44

5.5.1.3 Initialisierungssequenz	46

5.5.1.4 ROM-Funktionsbefehl	47

5.5.1.5 Memory-Funktionsbefehl	47

5.5.2 Spannungsüberwachung	47

5.6 Abstandssensor - HCSR04 (Ben)	50

5.6.1 Funktionsweise	50

5.6.2 Code	50

5.7 Motoransteuerung	50

5.7.1 Motorstrom auslesen	50

5.7.2 DShot Protokoll	50

5.8 PID-Regler	50

5.8.1 Hover Modus	50

5.8.2 Failsafe	50

5.9 Debugging	51

5.9.1 Terminal Ausgabe	51

5.9.2 Status – LEDs	51

6	Datenübertragung der Mess- und Videodaten (Ben)	52

6.1 Überblick Datenübertragung	52

6.2 Kommunikation: Flight Controller und Sender	52

6.2.1 Aufbau Sendermodul (VTx)	52

6.2.2 ASK – Modulation	52

6.2.3 Transmit – Programm auf Cortex µC	52

6.2.3.1 Gleitkommadarstellung (memcpy)	52

6.2.3.2 Code	52

6.2.4 Testen der Übertragung	52

6.3 Kommunikation: Sender und Empfänger	52

6.3.1 Aufbau Empfängermodul	52

6.3.2 Verbindungsaufbau	52

6.3.3 Testen der Übertragung	52

6.4 Kommunikation: Empfänger und Raspberry Pi	52

6.4.1 Empfangsprogramm auf Raspberry Pi	52

6.4.1.1 UART auf dem Raspberry Pi	52

6.4.1.2 Code	52

6.4.1 Senden der Daten auf dem MQTT-Server	52

6.5 Testen der Datenübertragungskette	52

7	Visualisierungs-App	53

7.1 Applikation	53

7.1.1 Einführung – Dart / Flutter - Framework	53

7.1.1.1 Allgemeines	53

7.1.1.2 Pub Dev / Package Installer	53

7.1.1.3 Dart Syntax	53

7.1.1.4 State Management	53

7.1.1.4.1	Stateful vs. Stateless Widgets	53

7.1.1.4.2	Provider	53

7.1.2 Allgemeines zur App	53

7.1.2.1 Usersystem	53

7.1.2.2 Datenvisualiserung	53

7.1.2.3 3D-Model-Viewer	53

7.1.2.4 Livestream-Viewer	53

7.1.3 UI-Konzept	53

7.1.4 Projektstruktur und -umgebung	53

7.1.4.1 Editor – Visual Studio Code	53

7.1.4.2 Flutter Installation	53

7.1.4.3 Projekterstellung	53

7.1.4.4 Projektstruktur	53

7.1.4.5 Packages	53

7.1.4.5.1	Pubspec.yaml	53

7.1.4.5.2	Installieren neuer Packages	53

7.1.5 Splash + Willkommensscreen	54

7.1.5.1 Native Splash Screen	54

7.1.5.2 Willkommensbildschirm	54

7.1.5.3 Logo-Design	54

7.1.6 Login + Registrierung	54

7.1.6.1 E-Mail-Login	54

7.1.6.2 Google-Login	54

7.1.6.3 Passwort vergessen	54

7.1.6.4 Registrierung	54

7.1.7 Homepage	54

7.1.7.1 Bottom Navigation Bar / GNav-Bar	54

7.1.7.2 Serverdatendialog	54

7.1.7.3 Flugdatenvisualisierung	54

7.1.7.3.1	MQTT-Datenstreams	54

7.1.7.3.2	Syncfusion Cartesian Charts	54

7.1.7.3.3	Echtzeitdaten + Animierte Diagramme	54

7.1.7.3.4	Speicherung der Daten	54

7.1.7.4 3D-Model-Viewer	54

7.1.7.4.1	Flutter Cube	54

7.1.7.4.2	MQTT-Datenstream	54

7.1.7.4.3	3D-Dronenmodell	54

7.1.7.4.3.1	Optimierungen in Blender	54

7.1.7.4.4	Extrabedienungen	54

Live-View	54

7.1.7.4.5	VLC-Plugin	54

7.1.7.4.6	Darstellung eines Netzwerkstreams	54

7.1.7.4.7	Video-Overlay	54

7.1.8 Sidemenu / Drawer	54

7.1.8.1 Userprofil	54

7.1.8.1.1	Darstellung der Userdaten	54

7.1.8.1.2	Profilbildauswahl	54

7.1.8.1.3	Änderung der Userdaten	55

7.1.8.2 Credits	55

7.1.8.3 Vorherige Flüge	55

7.1.8.3.1	Darstellung aller gespeicherten Flüge	55

7.1.8.3.2	Sortiermöglichkeiten	55

7.1.8.3.3	Einsicht in vorherigen Flug	55

7.1.8.4 Einstellungen	55

7.1.8.4.1	Dark- / Light-Mode	55

7.1.8.4.2	3D-Model Ausrichtung	55

7.1.8.5 Logout´	55

7.2 Firebase Backend	55

7.2.1 Installation via Firebase CLI	55

7.2.1.1.1	Firebase CLI – Setup	55

7.2.1.1.2	Firebase für Dart / Flutter aktivieren	55

7.2.1.1.3	Flutter App mit Flutterfire konfigurieren	55

7.2.2 Einbindung in Flutter	55

7.2.2.1.1	Flutterfire Configure	55

7.2.2.1.2	Benutzten Firebase Packages hinzufügen	55

7.2.3 Nutzen der verschiedenen Datenbanksysteme	55

7.2.3.1 Auth	55

7.2.3.1.1	E-Mail + Passwort – Login	55

7.2.3.1.2	Google Login	55

7.2.3.2 Firestore Database	55

7.2.3.2.1	Struktur	55

7.2.3.2.2	Allgemeine Userdaten	55

7.2.3.2.3	Flugdaten	55

7.2.3.2.4	Einstellungen	55

7.2.3.3 Realtime Database	55

7.2.3.3.1	Allgemein	55

7.2.3.3.2	Sinn der verschiedenen Flags	56

7.2.3.4 Storage	56

7.2.3.4.1	Allgemein	56

7.2.3.4.2	Referenz zu User in Firestore	56

8	Videostreaming	56

8.1 Allgemeiner Aufbau	56

8.1.1 Anforderungen	56

8.1.2 Übertragungskette	56

8.2 CADFPX Analog Kamera	56

8.2.1 Allgemein	56

8.2.2 Produktinformationen	56

8.2.3 Verwendungszweck	56

8.2.4 Verbindungstest via USB-Camera App	56

8.3 USB2.0 VHS Video Grabber	56

8.4 RTMP-Server via NGINX aufsetzen	56

8.4.1 RTMP Allgemein	56

8.4.2 NGINX	56

8.4.2.1 Allgemein	56

8.4.2.2 Installation	56

8.4.2.3 RTMP-Konfiguration	56

8.4.2.4 Serverstatus einsehen	56

8.5 RTMP-Stream erstellen	56

8.5.1 FFMPEG Allgemein	56

8.5.2 Aufbau der Konvertierung	56

8.5.2.1 Simple Konvertierung	56

8.5.2.2 Optimierungen	56

8.5.2.2.1	Encodervergleich	56

8.5.2.2.2	Optimierungsflags	56

8.5.2.2.3	Unoptimiert vs. Optimiert	57

9	Videoserver-Port Forwarding	57

9.1 Allgemein	57

9.2 Routereinstellungen	57

9.3 Kontakt mit Routerfirma zur Freischaltung	57

9.4 Testen der Ports	57

9.4.1 Portchecker.co	57

9.5 Testen des Videostreams	57

9.5.1 VLC-Player	57

9.5.1.1 Devicestream direkt testen	57

9.5.1.2 Netzwerkstream im selben Netzwerk	57

9.5.1.3 Netzwerkstream via Public IP	57

10	Ergebnisse	57

11	Anhang	58

11.1 Einführung CAD – Software (Fusion 360) (Ben)	58

11.1.1 UI und Projekterstellung	58

11.1.2 Skizze anfertigen	58

11.1.3 Körper erstellen	58

11.1.4 Schrift und Bilder einfügen	58

11.2 3D – Druck (Ben)	58

11.2.1 3D – Drucker	58

11.2.2 Filamente	58

11.2.3 3D – Drucker Software (Ultimaker Cura)	58

11.3 Inbetriebnahme Anleitung	58

11.4 Projektplan	58

11.5 Projektkosten	58

11.6 Projekttagebuch	58

12	Quellen	59

12.1 Gedruckte Medien	59

12.2 Online	59

13	Verzeichnis der Abbildungen	60

14	Begleitprotokoll	61

15	Anhang	62

15.1 — Projektdokumentation (Kostendarstellung, Besprechungsprotokolle etc.)	62

15.2 — Technische Dokumentation (technische Beschreibungen, Berechnungen,	62

15.3 Konstruktionszeichnungen, Versuchsberichte, betriebswirtschaftliche Kalkulationen etc.)	62

15.4 Schaltungen, Zeichnungssätze, sonstiges	62

# Einleitung

## Projektziel

## Gesamtüberblick

# Grundlagen Drohnenflug

## Inertial Measurement Unit (IMU)

### Gyroskop

### Accelerometer

### Magnetometer

### Barometer

## Lagewinkel

### Throttle

Throttle beschreibt die Geschwindigkeit aller vier Motoren. Ein anderer Begriff für Throttle ist der Motorschub. Bei der Angabe von zum Beispiel 80% Throttle ist gemeint, dass alle Motoren sich mit 80% Geschwindigkeit drehen. Wenn der Wert hoch ist, fliegt die Drohne nach oben. Bei einem niedrigen Wert fliegt die Drohne nach unten.

Die Motoren und Propellern müssen genug Schub erzeugen, damit das Gesamtgewicht der Drohne angehoben und manövriert werden kann.  Die Throttleangabe ist vor allem wichtig bei einem Hover-Modus. Dabei regelt der Quadrokopter die einzelnen Geschwindigkeiten der Motoren, um sich selber aufrecht zu halten.

### Pitch

Bei Pitch handelt es sich um den Neigungswinkel nach vorne und hinten, wenn die Drohne von hinten angeschaut wird. Mit der Angabe vom Pitch kann der Quadrokopter nach vorne und nach hinten gelenkt werden.

Bild Drohne mit Pitch winkel

Vielleicht mehr physikalisch erklären

### Roll

Bei Roll handelt es sich um den Neigungswinkel nach rechts und links, wenn die Drohne von hinten angeschaut wird. Mit der Angabe vom Roll kann der Quadrokopter nach rechts und links gesteuert werden.

Bild Drohne mit Roll winkel

Vielleicht mehr physikalisch erklären

### Yaw

Bei Yaw handelt es sich um die Drehung um die eigene Achse nach links oder rechts. Mit der Angabe vom Yaw kann der Quadrokopter nach links und rechts drehen.

Bild Drohne mit Yaw winkel

Vielleicht mehr physikalisch erklären

### Komplementärfilter

Accelerometer Winkel:

Durch die Kombination der terrestrischen Gravitation und Trigonometrie ermöglicht es die Accelerometer-Werte in Neigungswinkel umzuwandeln:

accelerometerPitch=atan2(accelerometerY, accelerometerZ)

accelerometerRoll=atan2(accelerometerX, accelerometerZ)

accelerometerPitch/Roll … jeweiliger berechneter Winkel in Radiant

accelerometerX/Y/Z … Accelerometer Messwert der jeweiligen Achse in g

Der Yaw-Winkel kann nicht berechnet werden, da die Yaw-Bewegung in der Ebene, um die Z-Achse, stattfindet und daher unabhängig von dem Werten der X- und Y-Achse ist.

Im Gegensatz zum Gyroskop besitzt ein Accelerometer keinen Drift in der Messung und kann daher für längerfristige Messungen verwendet werden.

Für den Filter wird der berechnete Winkel in Grad, statt Radiant, benötigt. Daher müssen die Ergebnisse mit einem Faktor von 180°π≈57,296 multipliziert werden.

Problem:

Wenn der Accelerometer bewegt wirkt, kann dieser nicht zwischen den Bewegungsbeschleunigungen und der Erdbeschleunigung unterscheiden und liefert daher verfälschte Werte.

Gyroskop Winkel:

Durch die Integration der Winkelbeschleunigungswerte über der Zeit ist es möglich Lagewinkel zu bestimmen:

gyroscopePitch=gyroscopeX dt

gyroscopeRoll=gyroscopeY dt

gyroscopeYaw=gyroscopeZ dt

gyroscopePitch/Roll/Yaw … jeweiliger berechneter Winkel in Radiant

gyroscopeX/Y/Z … Gyroskop Messwert der jeweiligen Achse in Grad pro Sekunde

dt … Zeitbereich in Sekunden

Problem:

Durch die Integration werden Messungenauigkeit aufsummiert, die zu einen Wertedrift führen. Daher kann das Gyroskop nur für kurzfristige Messungen verwendet werden.

Sensorfusion:

Der Komplementärfilter kann als Kombination von zwei Filter gesehen werden: Ein Hochpassfilter für das Gyroskop und einen Tiefpassfilter für den Accelerometer.

Das Accelerometer liefert eine gute Indikation der Orientierung bei konstanten Bedingungen und das Gyroskop liefert eine gute Indikation bei schnellen Neigungsänderungen.

winkel=α*winkel+gyroscopeData*dt+1-α*accelerometerWinkel

Winkel … Pitch/Roll-Winkel in Grad

α … Filterkoeffizient

gyroscopeData … Gyroskop Messwerte der jeweiligen Achse in Grad pro Sekunde

dt … Abtastzeit in Sekunden

accelerometerWinkel … berechneter Roll/Pitch nur mit Accelerometerdaten in Grad

Der Wert für α ist typischerweise 0,98. Das bedeutet, dass die Gyroskop-Messung zu 98% gewichtet wird und die Accelerometer-Messung zu 2%. Daraus folgt:

pitch=0,98*pitch+gyroscopeX*dt+0,02*accelerometerPitch

roll=0,98*roll+gyroscopeY*dt+0,02*accelerometerRoll

yaw=yaw+gyroscopeZ*dt

Dadurch, dass mit dem Accelerometer kein Yaw-Winkel bestimmt werden kann, wird der Winkel nur mit dem Gyroskop berechnet. Dieser Winkel wird über die Zeit immer ungenauer und muss für einen genauen Wert nach einer Zeit zurückgesetzt werden.

## PID-Regler

Im Allgemeinen wird zwischen einer Steuerung und einer Regelung unterschieden. Bei einer Steuerung wird der Sollwert direkt in einen Steuerungsalgorithmus geleitet, der immer nach demselben Schema abläuft. Bei einer Regelung wird der Istwert des Systems wieder zurückgekoppelt und mit dem Sollwert verglichen. Dieser Vergleich ergibt eine Regelabweichung, die das in den Regelalgorithmus geleitet wird. Das Ziel einer Regelung ist, die Regelabweichung zu verschwinden zu bringen.

In einer Drohne wird der PID-Regler verwendet, um die Drohne während des Fluges stabil zu halten. Damit soll die Drohne bei zum Beispiel Windstößen sich wieder selbst richtig ausrichten und den normalen Flug weiterführen.

Abbildung 1: Regler-Blockschaltbild

Sollwert … die gewünschte Einstellung, die von Regler gehalten werden soll

Regelabweichung … Differenz zwischen Soll- und Istwert

Regler …

Stellgröße …

Störgröße …

Regelstrecke …

Istwert … die aktuelle Einstellung, meistens durch Sensoren bestimmt

Es gibt verschiedene Arten für Regler, die für unterschiedliche Anwendungen Vor- und Nachteile liefern. Für den Quadrokopter wurde ein PID-Regler verwendet:

### P-Glied

Blockschaltbild + Formel + Diagramm bei Sprungantwort + Vor/Nachteile

### I-Glied

Blockschaltbild + Formel + Diagramm bei Sprungantwort + Vor/Nachteile

### D-Glied

Blockschaltbild + Formel + Diagramm bei Sprungantwort + Vor/Nachteile

### PID-Glied

Blockschaltbild + Formel + Diagramm bei Sprungantwort + Vor/Nachteile

### Einstellen der Regelparameter

Ablauf der Einstellung der Bestimmung der Parameter

# Mechanischer Aufbau

### FPV – Drohne Gesamtaufbau

### 3D – Modelle

#### Propellerschutz

#### Groundstation

# Elektronik FPV-Drohne (BIE)

## Allgemeines

### Grundlegendes Hardwarekonzept

### Anforderungen

### Komponentenauswahl

## Flight Controller

### Allgemeines

### Spannungsversorgungskonzept

### Mikrocontroller

### Altium PCB Design

### Pinbelegung

## Electronic Speed Controller (ESC)

### Übersicht

### Aufbau

### Funktionsweise

### Technische Daten

## Motoren

### Übersicht

### Aufbau

### Funktionsweise

### Technische Daten

## Receiver Fernsteuerung

### Übersicht

### Funktionsweise

### Technische Daten

## Video Transmitter (VTx)

### Übersicht

### Funktionsweise

### Technische Daten

## Live Kamera

### Übersicht

### Funktionsweise

### Technische Daten

## VR-Brille

### Übersicht

### Funktionsweise

# Steuerungssoftware

## Einführung HAL-Library und STM32CubeMX

Erklärung was ist HAL und STM32CubeMX

Projekterstellung

Setup mit µVision

## Softwarearchitektur

Übersicht Blockschaltbild

+ Erklärung

## Fernsteuerung

Um eine FPV-Drohne steuern zu können, muss mindestens ein 4-Kanal Sender und Empfänger verwendet werden, um die gewünschten Steuerungsdaten, Throttle, Pitch, Roll und Yaw, zu senden. Mit weiteren Kanälen können zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel ON/OFF-Switch, realisiert werden.

Bild Tranmitter und Receiver

Für das Projekt wurde der Turnigy 9X 9Ch Transmitter mit dem TGY-iA6C Receiver ausgewählt, da diese eine große Auswahl an Kanälen, Schalter und digitalen Signalausgang ermöglichen.

Erklärung Layout der Knöpfe + LED an Receiver

Wichtig:

Wenn die Versorgungsspannung der Fernsteuerung weniger als 8,5V beträgt, beginnt ein Buzzer alle 5 Sekunden den Benutzer zu alarmieren. Die aktuelle Spannung kann auf dem Bildschirm der Fernsteuerung überprüft werden.

Switch Error:

Beim Starten der Fernsteuerung, kann es vorkommen, dass am Bildschirm „switch-error!“ steht. Dieser Fehler wird angegeben, wenn die Schalter nicht auf ihrer High-Position sind. Das bedeutet beim Starten der Fernsteuerung, müssen alle Schalter nach oben zeigen, beziehungsweise die Schalter, die auf der Oberseite montiert worden sind, müssen nach hinten zeigen.

Bild das das erklärt

### Konfiguration

Damit die ausgewählte Fernsteuerung mit unserem System funktioniert, müssen grundlegende Vorbereitungen vor der Inbetriebnahme getroffen und kontrolliert werden.

Verbindung mit Empfänger:

Um die Verbindung zu testen, schalte die Fernsteuerung und den Receiver ein. Die eingebaute Status-LED des Receivers fängt schnell zum Blinken an. Wenn die LED nach ein paar Sekunden anfängt durchgehend zu leuchten, ist die Fernsteuerung mit dem Receiver verbunden.

Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Fernsteuerung mit dem Receiver neu gekoppelt werden:

- Schalte Fernsteuerung und Receiver aus

- Halte den Bind-Knopf auf der Rückseite der Fernsteuerung, während diese angeschaltet wird

- Schalte den Receiver ein

- Warte, bis die Status-LED auf dem Receiver durchgehend leuchtet

- Lasse den Bind-Knopf los und starte die Fernsteuerung neu, um die Koppelung zu testen

Einstellungen in Fernsteuerung:

Damit die Signale richtig von der Flugsoftware interpretiert werden können, müssen folgende Einstellungen in der Fernsteuerung getroffen werden:

Beim längeren gedrückt halten der MENU-Taste wird eine Auswahl zwischen „System Setting“ und „Function Setting“ angezeigt.

| System Setting |  |
| --- | --- |
| Type Select | ACRO |
| Modeuat | PPM |
| Stick Set | MODEL 1 |
| Output Select | PPM s-BUS |

Die dargestellten Einstellungen sind die empfohlenen Werte. Die Einstellungen Stick Set und Output Select kann vom Benutzer in der Software festgelegt werden. siehe Stick Set Änderung und Output Select Änderung

| Function Setting |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUX-CH (für Ein-/Ausschalter) | CH5 Gear |  |
| PROG. MIX (für 3-Wege-Schalter) | MIX1 | STATE: ACT MASTER: GYR SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: -100 DNRATE: 100 SW: NOR |
|  | MIX2 | STATE: ACT MASTER: GYR SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: 000 DNRATE: 000 SW: ID1 |
|  | MIX3 | STATE: ACT MASTER: GYR SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: 100 DNRATE: -100 SW: ID2 |
| DISPLAY | Kontrolle der Kanal-Ausgänge |  |

Die restlichen Einstellungen haben die Standardwerte und müssen nicht verändert werden.

### Unterstützte Protokolle

Der Receiver unterstützt eine parallele digitale und analoge Signalausgabe. Ein Pin gibt immer ein PPM-Signal aus, während der andere Pin entweder ein S.Bus oder I.Bus Signal ausgibt. Die Ausgabe kann in den Fernsteuerungseinstellungen festgelegt werden. (siehe: 5.3.1 Konfiguration)

#### PPM

Das PPM-Signal ist das einzige analoge Signal, das der Receiver ausgibt. Die Daten werden mit der Timer-Peripherie eingelesen, indem die Länge des high-Pegels bestimmt wird. Die Daten kommen in 12ms langen Paketen mit einer 8,1ms high-aktiven Ruhezustand. Die Daten befinden sich in den Bereich 0,5ms bis 1,5ms.

Dadurch, dass die digitalen Protokolle um ein Vielfaches schneller und nicht sehr fehleranfällig sind, unterstützt die Steuerungssoftware das PPM-Protokoll nicht. Das PPM-Signal wird nur bei der Initialisierung für einen Verbindungstest mit GPIO-Input und nicht für die Steuerung verwendet.

#### S.Bus

Das S.Bus-Protokoll ist das empfohlene Protokoll für die Benutzung der Drohne. Es handelt sich um ein digitales Protokoll, das mittels der UART-Peripherie eingelesen wird. Das Protokoll ist schneller als das analoge Protokoll PPM und weniger fehleranfällig als das I.Bus-Protokoll, da das Signal invertiert ist. Die Datenpakete werden kontinuierlich gesendet, sind ungefähr 3ms lang und besitzen einen ungefähr 4,7ms langen low-aktiven Ruhezustand. Der digitale Wertebereich befindet sich zwischen 350 und 1680.

UART-Konfiguration in STM32CubeMX:

Bilder I guess oder Tabelle von Einstellungen

Das S.Bus Protokoll besteht aus 25 Bytes:

| Byte[0] | S.Bus header, 0x0F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte[1…22] | Daten, 16 Kanäle |  |  |  |
| Byte[23] | Bit[0] (0x01) Kanal 17 | Bit[1] (0x02) Kanal 18 | Bit[2] (0x04) Frame Lost Flag | Bit[3] (0x08) Failsafe Flag |
| Byte[24] | S.Bus footer, 0x00 |  |  |  |

Die Bytes[1…22] beinhalten die Daten der einzelnen Kanäle. Jeder Kanal besteht aus 11 Bits, die nacheinander gesendet werden, wobei die ersten Bits des Kanals den niedrigsten Stellenwert haben.

Beispiel für eine Dekodierung:

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | … | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| header 0b001 0011 0001 Kanal 1 0b001 1001 0001 Kanal 2 flags footer Daten | 0x0F | 0b00110001 | 0b00110001 | 0b00110001 | … | 0b00000000 | 0x00 |

#### I.Bus

Das I.Bus-Protokoll ist das zweite digitale Protokoll, welches der Receiver ausgeben kann. Die Daten werden über die UART-Peripherie eingelesen. Die Datenpakete werden kontinuierlich gesendet, sind ungefähr 3ms lang und besitzen einen ungefähr 4,7ms langen high-aktiven Ruhezustand. Im Gegensatz zum S.Bus Protokoll kann mit I.Bus keine Signalverlust festgestellt werden, da dieses keine Flags besitzt. Der digitale Werteberiech befindet zwischen 1070 und 1920.

UART-Konfiguration mit STM32CubeMX:

Bilder I guess oder Tabelle von Einstellungen

Das I.Bus Protokoll besteht aus 32 Bytes:

| Byte[0] | Protokolllänge, 0x20 |
| --- | --- |
| Byte[1] | Command Code, 0x40 |
| Byte[2…29] | Daten, 14 Kanäle |
| Byte[30…31] | Checksumme |

Die Bytes[2…29] beinhalten die Daten der einzelnen Kanäle. Jeder Kanal besteht aus 2 Bytes, welche in der little-endian-byte-order geschickt werden. Die Checksumme besteht auch aus 2 Byte, welche in der little-endian-byte-order gesendet werden. Die Checksumme berechnet sich aus 0xFFFF weniger der Summe der ersten 30 Bytes.

Beispiel für die Dekodierung:

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | … | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protokolllänge Command Code 0x05DC Kanal 1 0x3412 Checksumme Daten | 0x20 | 0x40 | 0xDC | 0x05 | … | 0x12 | 0x34 |

### Empfängersoftware

Programm oder Programm + Programmerklärung

## Inertial Measurement Unit (IMU)

### I²C Protokoll

Das I²C Protokoll besteht aus drei Leitungen: SDA (Datenleitung), SCL (Taktleitung) und GND.

Bevor jeder Datenübertragung muss eine Startbedingung erfüllt werden: während die SCL-Leitung im high-Ruhezustand ist, wechselt die SDA-Leitung auf einen low-Zustand.

Nach der Startbedingung schickt der Master im System (Flight Controller) ein 400kHz Rechtecksignal mit einen Duty Cycle von 50% auf die SCL-Leitung. Zuerst wird auf der SDA-Leitung wird die I²C-Addresse des I²C-Slaves geschickt. Danach werden gleichzeitig die Daten gesendet beziehungsweise empfangen und bei einer aktiven high-Flanke der SCL-Leitung interpretiert. Nach jedem Datenbyte schickt der Empfänger der Daten ein Acknowledge-Bit (ACK / 0), um den Empfang der Daten zu bestätigen. Wenn das Acknowledge-Bit einen high-Pegel hat, kam bei der Übertragung ein Fehler auf.

Am Ende jeder Übertragung wird ein not-Acknowledge-Bit (NACK / 1) empfangen. Darauf folgt eine Stoppbedingung, die eine zeitlich invertierte Startbedingung ist. Während die SCL-Leitung sich in den high-Ruhezustand befindet, wechselt die SDA-Leitung von einen low-Zustand auch in den high-Ruhezustand.

Abbildung 2: I²C Datentransfer

I²C Einstellung in STM32CubeMX:

Abbildung 3: STM32CubeMX Einstellungen IMU

Auf der Flight-Controller Platine ist der Pin PB7 für SDA-Leitung und der Pin PB6 für die SCL-Leitung festgelegt.

Um die schnellste Kommunikation mit dem IMU-Breakout festzulegen, muss die Einstellung I2C Speed Mode auf Fast Mode und I2C Speed Frequency (KHz) auf 400 gesetzt werden.

Um zwischen mehreren I²C Geräten zu unterscheiden, hat jedes Gerät eine eigene I²C-Adresse. Die Adresse besteht aus einer 7-Bit-Zahl. Bei Kommunikation mit Sensoren muss ein achtes Bit (R/W Bit) zur Adresse hinzugefügt werden, welches bei Schreibzyklen auf 0 gesetzt werden muss und bei Lesezyklen auf 1 gesetzt werden muss.

| Sensor | Slave Adressen + R/W Bit |  |
| --- | --- | --- |
|  | Schreiben | Lesen |
| MPU9250 | 0xD0 | 0xD1 |
| BMP280 | 0xEE | 0xEF |
| AK8963 | 0x18 | 0x19 |

Damit mit den Sensoren des IMUs kommuniziert werden kann, müssen bestimmte Lese- und Schreibzyklen eingehalten werden:

Schreibzyklus:

Abbildung 4: I²C Schreibzyklus

| Signal | Beschreibung |
| --- | --- |
| S | Startbedingung |
| AD+W | Slave-Adresse + Write Bit |
| ACK | Acknowledge Bit |
| RA | Register Adresse |
| P | Stoppbedingung |

Es können mehrere Byte direkt hintereinander geschickt werden. Dabei können beliebig viele Datenbyte mit Acknowledge-Bit vor der Stoppbedingung gesendet werden. Ein interner Zeiger erhöht die Register Adresse um eine Stelle pro Datenbyte.

Schreiben zu IMU-Register:

IMU_10DOF.c

/** * @brief This function writes an amount of bytes to registers from the IMU * @param sensor MPU9250, AK8963 (MAG), BMP280 (BARO) * @param regAddr register address * @param data data to write * @return IMU_Status */ IMU_Status IMU_WriteRegister(IMU_Sensor sensor, uint8_t regAddr, uint8_t data) { // determine the I2C device address uint16_t devAddress; switch(sensor) { case MPU9250: devAddress = IMU_MPU_I2C_ADDR; break; case AK8963: devAddress = IMU_MAG_I2C_ADDR; break; case BMP280: devAddress = IMU_BARO_I2C_ADDR; break; default: return IMU_ADDRESS_ERROR; } // read register(s) HAL_I2C_Mem_Write(imu_ComI2C, devAddress, regAddr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &data, 1, 1000); return IMU_OK; }

Die Funktion HAL_I2C_Mem_Write() schickt automatisch den richtigen Ablauf für die Kommunikation.

Lesezyklus:

Abbildung 5: I²C Lesezyklus

| Signal | Beschreibung |
| --- | --- |
| S | Startbedingung |
| AD+W | Slave-Adresse + Write Bit |
| ACK | Acknowledge Bit |
| RA | Register Adresse |
| AD+R | Slave-Adresse + Read Bit |
| NACK | not Acknowledge Bit |
| P | Stoppbedingung |

Wie beim Schreibablauf können auch mehrere Byte direkt hintereinander eingelesen werden. Dabei wird die Kommunikation mit NACK vom Master im System beendet. Ein interner Zeiger erhöht die Register Adresse um eine Stelle pro Datenbyte.

IMU_10DOF.c

/** * @brief This function reads an amount of bytes from registers from the IMU * @param sensor MPU9250, AK8963 (MAG), BMP280 (BARO) * @param regAddr register address * @param data data pointer * @param rxBytes amount of bytes to read * @return IMU_Status */ IMU_Status IMU_ReadRegister(IMU_Sensor sensor, uint8_t regAddr, uint8_t *data, uint8_t rxBytes) { // determine the I2C device address uint16_t devAddress; switch(sensor) { case MPU9250: devAddress = IMU_MPU_I2C_ADDR; break; case AK8963: devAddress = IMU_MAG_I2C_ADDR; break; case BMP280: devAddress = IMU_BARO_I2C_ADDR; break; default: return IMU_ADDRESS_ERROR; } // read register(s) HAL_I2C_Mem_Read(imu_ComI2C, devAddress, regAddr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, data, rxBytes, 1000); return IMU_OK; }

Die Funktion HAL_I2C_Mem_Read() schickt automatisch den richtigen Ablauf für die Kommunikation.

### Verbindungstest

Alle drei Sensoren haben ein Who Am I – Register. Diese Register haben festgelegte Werte, die nicht geändert werden können.

| Sensor | Who Am I Register Adresse | Registerinhalt |
| --- | --- | --- |
| MPU9250 | 0x75 | 0x71 |
| BMP280 | 0xD0 | 0x58 |
| AK8963 | 0x00 | 0x48 |

Mit der Funktion IMU_CheckConnection() werden alle drei Sensoren auf diese Werte überprüft und wenn ein Wert nicht übereinstimmt, wird ein IMU_<Sensor>_ADDRESS_ERROR ausgegeben.

IMU_10DOF.c

/** * @brief This function checks the connection of all sensors on the IMU * @attention This function enables the bypass mode in the MPU9250 * @return IMU_Status */ IMU_Status IMU_CheckConnection(void) { uint8_t regVal[3] = {0x71, 0x48, 0x58}; uint8_t regAddr[3] = {IMU_MPU_WHOAMI_ADDR, IMU_MAG_WHOAMI_ADDR, IMU_BARO_CHIPID_ADDR}; uint8_t sensor[3] = {MPU9250, MAG, BARO}; uint8_t timeout; uint8_t data = 0x00; for(uint8_t i = 0; i < 3; i++) { timeout = 0; while(data != regVal[i]) { if(IMU_ReadRegister(sensor[i], regAddr[i], &data, 1) != IMU_OK) return IMU_ADDRESS_ERROR; if(timeout++ > 100) return IMU_MPU_WHOAMI_ERROR + i; } if(sensor[i] == MPU9250) { // enable bypass mode if(IMU_WriteRegister(MPU9250, IMU_MPU_INT_PIN_CFG_ADDR, 0x02) != IMU_OK) return IMU_ADDRESS_ERROR; IMU_DelayUs(10000); } } return IMU_OK; }

Damit der Magnetometer und auf das Barometer zugegriffen werden kann, muss im MPU9250 im bypass enable register das BYPASS_EN – Bit gesetzt werden. Dadurch werden die I²C-Leitung durch den Sensor durchgeführt und auf den anderen Sensoren kann zugegriffen werden.

### Gyroskop und Accelerometer - MPU9250

#### Registerübersicht

Bild von allen wichtigen Registern + vielleicht Beschreibung

#### Initialisierung

Initialisierung vom Accelerometer und Gyroskop im Programm:

IMU_10DOF.c ¦ Ausschnitt aus IMU_Init() Funktion

/** * @brief This function initialzes the 10DOF IMU (accel, gyro, mag, baro) * @param imuInit pointer to IMU_InitTypeDef * @return IMU_Status */ IMU_Status IMU_Init(IMU_InitTypeDef *imuInit) { ... // reset MPU IMU_WriteRegister(MPU9250, IMU_MPU_PWR_MGMT_1_ADDR, 0x00); IMU_DelayUs(10000); // auto select best clk source IMU_WriteRegister(MPU9250, IMU_MPU_PWR_MGMT_1_ADDR, 0x01); // enable gyro and accel IMU_WriteRegister(MPU9250, IMU_MPU_PWR_MGMT_2_ADDR, 0x00); // select full scale range for gyro and accel IMU_WriteRegister(MPU9250, IMU_MPU_ACCEL_CONFIG_ADDR, imuInit->accelFS << 3); IMU_WriteRegister(MPU9250, IMU_MPU_GYRO_CONFIG_ADDR, imuInit->gyroFS << 3); // select digital low pass filter for gyro and accel IMU_WriteRegister(MPU9250, IMU_MPU_ACCEL_CONFIG_2_ADDR, imuInit->accelDLPF); IMU_WriteRegister(MPU9250, IMU_MPU_CONFIG_ADDR, imuInit->gyroDLPF); // select fastest sample rate IMU_WriteRegister(MPU9250, IMU_MPU_SMPLRT_DIV_ADDR, 0x00); // calculate sensitivity scale factor (LSB/g and LSB/(°/s)) accelSens = IMU_ACCEL_RES_MAX / (1 << imuInit->accelFS); gyroSens = IMU_GYRO_RES_MAX / (1 << imuInit->gyroFS); // calibrate gyro uint16_t amount = 2000; IMU_RegCoordinates tempGyro = {0}; int32_t tempX = 0, tempY = 0, tempZ = 0; for(uint16_t i = 0; i < amount; i++) { tempGyro = IMU_MPU_ReadGyro(); tempX += tempGyro.x; tempY += tempGyro.y; tempZ += tempGyro.z; IMU_DelayUs(3000); } gyroOffset.x = (float)tempX / (float)amount; gyroOffset.y = (float)tempY / (float)amount; gyroOffset.z = (float)tempZ / (float)amount; ... return IMU_OK; }

Bemerkung:

Die Punkte ... bedeuten, dass vor und nach dem Ausschnitt noch Programmcode steht.

Die Messwerte eines Gyroskops driften bei Bewegung in einer Richtung (siehe: Gyroskop Erklärung vom Drift). Um dem dagegen zu wirken, wird ein Gyroskop Offset bestimmt. Es wird nach 2000 Messung der durchschnittliche Messwert bestimmt, der als Offsetwert verwendet wird. Im Programm wird das Ergebnis in der globalen Variable ‚gyroOffset‘ gespeichert.

Beispiel Aufruf vom Programm:

main.c

// init IMU 10DOF IMU_InitTypeDef imuInit; imuInit.hi2c = &hi2c1; imuInit.gyroFS = GYRO_500DPS; imuInit.accelFS = ACCEL_16G; imuInit.gyroDLPF = GYRO_DLPF_10HZ; imuInit.accelDLPF = ACCEL_DLPF_10HZ; imuInit.baroCoeff = IMU_BARO_FILTER_COEFF_16; imuInit.baroTempOS = BARO_TEMP_OS_2X; imuInit.baroPressOS = BARO_PRESS_OS_16X; imuInit.baroSBT = BARO_STANDBY_0P5MS; imuInit.htim = &htim17; imuInit.dt = dt; errorCode = IMU_Init(&imuInit); if(errorCode != IMU_OK) Sensor_ErrorHandler(IMU, errorCode);

#### Einlesen der Daten

Die Messdaten des Accelerometers werden in den Registern 59 ACCEL_XOUT_H bis zum Register 64 ACCEL_ZOUT_L gespeichert. XOUT, YOUT und ZOUT bestimmt die einzelne Messachse und _H und _L bestimmt das high- und low-Byte des Messwertes.

Auslesen der Accelerometer-Daten:

IMU_10DOF.c

/** * @brief This function reads accelerometer register data (x,y,z) * @return IMU_RegCoordinates */ IMU_RegCoordinates IMU_MPU_ReadAccel(void) { uint8_t buffer[6] = {0}; IMU_ReadRegister(MPU9250, IMU_MPU_ACCEL_XOUT_H_ADDR, buffer, 6); IMU_RegCoordinates accelData = {0}; accelData.x = ((int16_t)buffer[0] << 8) ¦ buffer[1]; accelData.y = ((int16_t)buffer[2] << 8) ¦ buffer[3]; accelData.z = ((int16_t)buffer[4] << 8) ¦ buffer[5]; // invert z-axis because the sensor is upside down accelData.z = -accelData.z; return accelData; }

In dem Programm werden die Daten beginnend mit dem Register 59 nacheinander bis zum Register 64 eingelesen und danach zusammengefügt. Die z-Achse des Accelerometers muss invertiert werden, weil das IMU-Breakout auf der FPV-Drohne umgedreht angebracht ist.

Die Messung des Gyroskops funktioniert gleich mit dem Accelerometer. Die Messdaten des werden in den Registern 67 GYRO_XOUT_H bis zum Register 72 GYRO_ZOUT_L gespeichert. XOUT, YOUT und ZOUT bestimmt die einzelne Messachse und _H und _L bestimmt das high- und low-Byte des Messwertes.

Auslesen der Gyroskop-Daten:

IMU_10DOF.c

/** * @brief This function reads gyroscope register data (x,y,z) * @return IMU_RegCoordinates */ IMU_RegCoordinates IMU_MPU_ReadGyro(void) { uint8_t buffer[6] = {0}; IMU_ReadRegister(MPU9250, IMU_MPU_GYRO_XOUT_H_ADDR, buffer, 6); IMU_RegCoordinates gyroData = {0}; gyroData.x = ((int16_t)buffer[0] << 8) ¦ (int16_t)buffer[1]; gyroData.y = ((int16_t)buffer[2] << 8) ¦ (int16_t)buffer[3]; gyroData.z = ((int16_t)buffer[4] << 8) ¦ (int16_t)buffer[5]; return gyroData; }

Bemerkung:

Bei beide Programmen werden nur die Registerwerte zurückgeliefert. Um die eigentlichen Messwerte zu bekommen, müssen die Werte mit dem sensitivity scale factoren des Accelerometers und des Gyroskops gerechnet werden. Diese Faktoren werden im Initialisierungsprogramm berechnet und in den globalen Variablen ‚accelSens‘ und ‚gyroSens‘ gespeichert (siehe: 5.4.3.2 Initialisierung).

Um die Drift vom Gyroskop entgegenzuwirken wird der Registerwert noch mit dem Gyroskop-Offset gerechnet werden. Diese Werte werden auch im Initialisierungsprogramm bestimmt und in der globalen Variable ‚gyroOffset‘ gespeichert (siehe: 5.4.3.2 Initialisierung).

Berechnung der eigentlichen Messwerte:

IMU_RegCoordinates gyroData = IMU_MPU_ReadGyro(); IMU_RegCoordinates accelData = IMU_MPU_ReadAccel(); gyro.x = (gyroData.x - gyroOffset.x) / gyroSens; gyro.y = (gyroData.y - gyroOffset.y) / gyroSens; gyro.z = (gyroData.z - gyroOffset.z) / gyroSens; accel.x = (accelData.x / accelSens) - 0.020f; accel.y = (accelData.y / accelSens) - 0.021f; accel.z = (accelData.z / accelSens) - 0.140f;

Die Offsetwerte bei der Beschleunigungsberechnung (0,020; 0,021 und 0,140) müssen händisch bestimmt werden. Wenn der Sensor auf einer ebenen Fläche gerade liegt, muss der Sensor eine Beschleunigung von 1g auf der z-Achse messen. Der Offset ergibt sich aus der eigentlichen Messung auf einer ebenen Fläche von 1,14g. Dieser Vorgang muss mit 90° Drehungen mit allen Achsen wiederholt werden, um die restlichen Offsetwerte zu bestimmen.

#### Komplementärfilter

Um die Lagewinkel Pitch, Roll und Yaw zu bestimmen, wird ein Komplementärfilter auf die Messwerte des MPU9250 angewendet (siehe: 2.2.5 Komplementärfilter).

IMU_10DOF.c

/** * @brief This function calculates pitch,roll and yaw * @details data gets stored in the global variable 'angle' * @retval None */ void IMU_GetAngles(void) { IMU_RegCoordinates gyroData = IMU_MPU_ReadGyro(); IMU_RegCoordinates accelData = IMU_MPU_ReadAccel(); gyro.x = (gyroData.x - gyroOffset.x) / gyroSens; gyro.y = (gyroData.y - gyroOffset.y) / gyroSens; gyro.z = (gyroData.z - gyroOffset.z) / gyroSens; accel.x = (accelData.x / accelSens) - 0.020f; accel.y = (accelData.y / accelSens) - 0.021f; accel.z = (accelData.z / accelSens) - 0.140f; // Complementary filter float accelPitch = atan2(accel.y, accel.z) * RAD2DEG; float accelRoll = atan2(accel.x, accel.z) * RAD2DEG; angle.roll = 0.98 * (angle.roll - gyro.y * dt) + (1.0 - 0.98) * accelRoll; angle.pitch = 0.98 * (angle.pitch + gyro.x * dt) + (1.0 - 0.98) * accelPitch; angle.yaw += gyro.z * dt; }

Bemerkung:

Die aktuellen Werte für Pitch, Roll und Yaw werden in der globalen Variable ‚angle‘ gespeichert.

### Luftdrucksensor - BMP280

#### Registerübersicht

Bild von allen wichtigen Registern + vielleicht Beschreibung

#### Initialisierung

Initialisierung vom Barometer:

IMU_10DOF.c

/** * @brief This function initialzes the 10DOF IMU (accel, gyro, mag, baro) * @param imuInit pointer to IMU_InitTypeDef * @return IMU_Status */ IMU_Status IMU_Init(IMU_InitTypeDef *imuInit) { ... IMU_WriteRegister(BMP280, IMU_BARO_RESET_ADDR, 0xB6); // reset barometer // check status of device uint8_t timeout = 0, status = 1; while(status != 0x00) { IMU_ReadRegister(BMP280, IMU_BARO_STATUS_ADDR, &status, 1); if(timeout++ > 100) return IMU_BARO_INIT_ERROR; } IMU_BARO_ReadCompensationValues(); // set standby time and time constant of IIR filter uint8_t config = ((imuInit->baroSBT << 5) ¦ (imuInit->baroCoeff << 2)); IMU_WriteRegister(BMP280, IMU_BARO_CONFIG_ADDR, config); // set oversampling settings for temperature and pressure measurement and set normal mode uint8_t ctrl = (imuInit->baroTempOS << 5) ¦ (imuInit->baroPressOS << 2) ¦ 0x03; IMU_WriteRegister(BMP280, IMU_BARO_CTRL_MEAS_ADDR, ctrl); // get current altitude level IMU_DelayUs(UINT16_MAX - 1); float baroSum = 0; for(uint16_t i = 0; i < amount; i++) { IMU_BARO_ReadBaro(); baroSum += baroAltitude; IMU_DelayUs(1000); } baroAltitudeOffset = baroSum / amount; return IMU_OK; }

Das Barometer wird immer im Normal-Mode betrieben. Für die Werteberechnung müssen die Kompensationswerte mit der Funktion IMU_Baro_ReadCompensationValues() bestimmt werden.

IMU_10DOF.c

/** * @brief This function reads the temperature and pressure compensation values * @details values get stored in variable "baroCompensation" * @retval None */ void IMU_BARO_ReadCompensationValues(void) { uint8_t buffer[24]; IMU_ReadRegister(BMP280, IMU_BARO_DIG_T1_L_ADDR, buffer, 24); baroCompensation.T1 = (buffer[1] << 8) ¦ buffer[0]; baroCompensation.T2 = (buffer[3] << 8) ¦ buffer[2]; baroCompensation.T3 = (buffer[5] << 8) ¦ buffer[4]; baroCompensation.P1 = (buffer[7] << 8) ¦ buffer[6]; baroCompensation.P2 = (buffer[9] << 8) ¦ buffer[8]; baroCompensation.P3 = (buffer[11] << 8) ¦ buffer[10]; baroCompensation.P4 = (buffer[13] << 8) ¦ buffer[12]; baroCompensation.P5 = (buffer[15] << 8) ¦ buffer[14]; baroCompensation.P6 = (buffer[17] << 8) ¦ buffer[16]; baroCompensation.P7 = (buffer[19] << 8) ¦ buffer[18]; baroCompensation.P8 = (buffer[21] << 8) ¦ buffer[20]; baroCompensation.P9 = (buffer[23] << 8) ¦ buffer[22]; }

Die Daten befinden sich in den Registern 0x88 dig_T1 bis zu den Register 0x9F dig_P9 (siehe: 5.4.4.1 Registerübersicht). Die Werte werden zusammengefügt und in der globalen Variable ‚baroCompensation‘ gespeichert.

#### Einlesen der Daten

Die Messdaten vom BMP280 werden in den Registern 0xF7 press_msb bis 0xFC temp_xlsb  (siehe: 5.4.4.1 Registerübersicht).

IMU_10DOF.c

/** * @brief This function reads the barometer values and calculates temperature, pressure and altitude * @details values gets stored in global variables 'baroTemperature', 'baroPressure' and 'baroAltitude' * @retval None */ void IMU_BARO_ReadBaro(void) { uint8_t buffer[6] = {0}; IMU_ReadRegister(BMP280, IMU_BARO_PRESS_ADDR, buffer, 6); int32_t adcPress = ((int32_t)buffer[0] << 12) ¦ ((int32_t)buffer[1] << 4) ¦ ((int32_t)buffer[2] >> 4); int32_t adcTemp = ((int32_t)buffer[3] << 12) ¦ ((int32_t)buffer[4] << 4) ¦ ((int32_t)buffer[5] >> 4); int32_t fineTemp; int32_t temp = IMU_BARO_CompensateTemp(adcTemp, &fineTemp); uint32_t press = IMU_BARO_CompensatePress(adcPress, fineTemp); baroTemperature = (float)temp / 100.0; baroPressure = (float)press / 256.0; ... }

Für die Berechnung müssen die Temperatur und der Luftdruck kompensiert werden. Dafür werden die Funktionen IMU_BARO_CompensateTemp() und IMU_BARO_CompensatePress() verwendet. Diese Funktionen sind im Datenblatt des Sensors vom Hersteller vorgegeben und wurden für die Nutzung in der Steuerungssoftware angepasst und übernommen.

IMU_10DOF.c

/** * @brief This function compensates the temperature according to the datasheet * @details * Returns temperature in DegC, resolution is 0.01 DegC. Output value of “5123” equals 51.23 DegC. * @param adcTemp measured temperature * @param fineTemp * @return int32_t (temperature) */ int32_t IMU_BARO_CompensateTemp(int32_t adcTemp, int32_t *fineTemp) { int32_t var1, var2, T; var1 = ((((adcTemp >> 3) - ((int32_t)baroCompensation.T1 << 1))) * ((int32_t)baroCompensation.T2)) >> 11; var2 = (((((adcTemp >> 4) - ((int32_t)baroCompensation.T1)) * ((adcTemp >> 4) - ((int32_t)baroCompensation.T1))) >> 12) * ((int32_t)baroCompensation.T3)) >> 14; *fineTemp = var1 + var2; T = (*fineTemp * 5 + 128) >> 8; return T; } /** * @brief This function compensates the pressure according to the datasheet * @details * Returns pressure in Pa as unsigned 32 bit integer in Q24.8 format (24 integer bits and 8 fractional bits). * Output value of “24674867” represents 24674867/256 = 96386.2 Pa = 963.862 hPa * @param adcPress measured pressure * @param fineTemp * @return uint32_t (pressure) */ uint32_t IMU_BARO_CompensatePress(int32_t adcPress, int32_t fineTemp) { int64_t var1, var2, p; var1 = ((int64_t)fineTemp) - 128000; var2 = var1 * var1 * (int64_t)baroCompensation.P6; var2 = var2 + ((var1 * (int64_t)baroCompensation.P5) << 17); var2 = var2 + (((int64_t)baroCompensation.P4) << 35); var1 = ((var1 * var1 * (int64_t)baroCompensation.P3) >> 8) + ((var1 * (int64_t)baroCompensation.P2) << 12); var1 = (((((int64_t)1) << 47) + var1)) * ((int64_t)baroCompensation.P1) >> 33; if(var1 == 0) { return 0; // avoid exception caused by division by zero } p = 1048576 - adcPress; p = (((p << 31) - var2) * 3125) / var1; var1 = (((int64_t)baroCompensation.P9) * (p >> 13) * (p >> 13)) >> 25; var2 = (((int64_t)baroCompensation.P8) * p) >> 19; p = ((p + var1 + var2) >> 8) + (((int64_t)baroCompensation.P7) << 4); return (uint32_t)p; }

#### Berechnung der Höhe

Mit dem gemessenen Luftdruck kann die aktuelle Seehöhe abgeschätzt werden.

Formelerklärung + Formel im ReadBaro() Progamm

Problem mit Höhenmessung mit Barometer (langsam und so)

### Magnetometer - AK8963

#### Registerübersicht

Bild von allen wichtigen Registern + vielleicht Beschreibung

#### Initialisierung

Init Mag Programm

#### Einlesen der Daten

ReadMag Programm

Fehlererklärung

## Smart Battery Monitor - DS2438

In der Diplomarbeit wird der DS2438 für die Spannungsüberwachung des Akkus verwendet. Die Kommunikation zwischen dem Flight-Controller und dem DS2438 findet mit dem One-Wire Protokoll statt.

Der DS2438 ist unterschiedliche Pages unterteilt, die alle notwendigen Einstellungen und Messdaten des Sensors beinhalten.

Abbildung 6: DS2438 Memory Map

Für die Spannungsüberwachung ist nur die Page 0 wichtig, da im Byte[0] Einstellungen gesetzt werden können und in den Byte[3..4] die gemessenen Spannungswerte gespeichert werden.

GPIO-Einstellungen in STM32CubeMX:

Abbildung 7: STM32CubeMX Einstellungen von DS2438

Der Pin PC0 wird am Flight-Controller für DS2438_DQ (Datenleitung) verwendet. Bei anderen Systemen kann der Pin beim Aufruf von DS2438_Init() bestimmt werden. (siehe: 5.5.2 Spannungsmonitoring)

Damit die Kommunikation funktionieren kann, muss in STM32CubeMX der GPIO mode auf Output Open Drain und der GPIO Pull-up/Pull-down auf No pull-up and no pull-down gesetzt werden.

### One-Wire Protokoll

Der Flight Controller kommuniziert mit dem DS2438 über das One-Wire Protokoll. Dieses besteht aus einer einzelnen halbduplexen, bidirektionalen Leitung. Der Cortex-M7 hat keine One-Wire Peripherie, deswegen muss das Protokoll selbstständig implementiert werden. Die Kommunikation mit dem DS2438 beginnt immer aus einer Initialisierungssequenz. Als nächstes wird ein ROM-Funktionsbefehl ausgeführt. Danach wird ein Memory-Funktionsbefehl gesendet, und am Ende werden die Daten ausgetauscht.

#### One-Wire Schreibzyklen

Bei der Kommunikation wird das niederwertigste Bit immer zuerst gesendet.

Um das Bit 1 zu senden, müssen folgende Zeitbedingungen eingehalten werden:

Abbildung 8: One-Wire Bit 1 senden

Wenn das Bit 0 gesendet werden soll, müssen andere Zeitbedingungen eingehalten werden:

Abbildung 9: One-Wire Bit 0 senden

DS2438.c

/** * @brief This function writes one byte to the DS2438 * @param byte byte to write * @retval None */ void DS2438_WriteByte(uint8_t byte) { for(int8_t i = 0; i < 8; i++) { DS2438_WriteBit(byte & 0x01); byte >>= 1; } } /** * @brief This function writes one bit to the DS2438 * @param bit bit to write * @retval None */ void DS2438_WriteBit(int8_t bit) { if(bit == 1) { HAL_GPIO_WritePin(ds2438_GPIOPort, ds2438_GPIOPin, GPIO_PIN_RESET); DS2438_DelayUs(10); HAL_GPIO_WritePin(ds2438_GPIOPort, ds2438_GPIOPin, GPIO_PIN_SET); DS2438_DelayUs(70); } else { HAL_GPIO_WritePin(ds2438_GPIOPort, ds2438_GPIOPin, GPIO_PIN_RESET); DS2438_DelayUs(60); HAL_GPIO_WritePin(ds2438_GPIOPort, ds2438_GPIOPin, GPIO_PIN_SET); DS2438_DelayUs(10); } }

Um auf eine bestimmte Page Daten schreiben zu können, müssen diese zuerst auf das Scratchpad geschrieben werden. Danach muss das Scratchpad in den ROM oder RAM kopiert werden.

Zuerst wird die Initialisierungssequenz ausgeführt, und danach wird der Skip-ROM- (0xCC) und der Write-Scratchpad-Befehl (0x4E) ausgeführt. Anschießend muss die gewünschte Page-Nummer übertragen werden. Darauf folgen die Daten und eine zweite Initialisierungssequenz. Damit die Daten vom Scratchpad auch in den Speicher des Sensors übertragen werden, muss noch ein Skip-ROM- (0xCC) und ein Copy-Scratchpad-Befehl (0x48), gefolgt von der Page-Nummer, ausgeführt werden.

DS2438.c

/** * @brief This function writes the data to one page of the DS2438 * @param page page number (0 - 7) * @param pageData data of page * @return DS2438_Status */ DS2438_Status DS2438_WritePage(uint8_t page, int16_t *pageData) { // reset + presence pulse if(DS2438_Reset() == DS2438_ERROR) return DS2438_ERROR; // copy current data to scratchpad DS2438_WriteByte(DS2438_SKIP_ROM); DS2438_WriteByte(DS2438_WRITE_SP); DS2438_WriteByte(page); for(uint8_t i = 0; i < 9; i++) DS2438_WriteByte(pageData[i]); // reset + presence pulse if(DS2438_Reset() == DS2438_ERROR) return DS2438_ERROR; DS2438_WriteByte(DS2438_SKIP_ROM); DS2438_WriteByte(DS2438_COPY_SP); DS2438_WriteByte(page); return DS2438_OK; }

#### One-Wire Lesezyklen

Genau wie bei den Schreibzyklen gibt es auch spezielle Zeitkriterien, die bei den Lesezyklen eingehalten werden müssen, und es wird zuerst das niederwertigste Byte empfangen.

Abbildung 10: One-Wire Bit empfangen

DS2438.c

/** * @brief This function reads one byte from the DS2438 (LSB first) * @return uint8_t */ uint8_t DS2438_ReadByte(void) { uint8_t byte = 0; for(int8_t i = 0; i < 8; i++) byte ¦= (DS2438_ReadBit() << i); return byte; } /** * @brief This function reads one bit from the DS2438 * @return int8_t */ int8_t DS2438_ReadBit(void) { int8_t bit = 0; HAL_GPIO_WritePin(ds2438_GPIOPort, ds2438_GPIOPin, GPIO_PIN_RESET); DS2438_DelayUs(10); HAL_GPIO_WritePin(ds2438_GPIOPort, ds2438_GPIOPin, GPIO_PIN_SET); DS2438_DelayUs(10); // read current pin level bit = HAL_GPIO_ReadPin(ds2438_GPIOPort, ds2438_GPIOPin) == GPIO_PIN_SET; DS2438_DelayUs(60); return bit; }

Um von einer bestimmen Page Daten lesen zu können, müssen diese zuerst vom Sensor auf das Scratchpad geschrieben werden. Danach muss man die Daten vom Scratchpad einlesen.

Zuerst wird die Initialisierungssequenz ausgeführt und danach wird der Skip-ROM- (0xCC) und der Recall-Memory-Befehl (0xB8) ausgeführt. Anschließend muss die gewünschte Page-Nummer übertragen werden. Darauf folgt eine zweite Initialisierungssequenz. Um jetzt die Daten vom Scratchpad zu lesen, muss ein Skip-ROM- (0xCC) und ein Read-Scratchpad-Befehl (0xBE), gefolgt von der Page-Nummer, ausgeführt werden. Danach können die Daten auf der One-Wire-Leitung empfangen werden.

DS2438.c

/** * @brief This function reads the data from one page of the DS2438 * @param page page number (0 - 7) * @param pageData data of page * @return DS2438_Status */ DS2438_Status DS2438_ReadPage(uint8_t page, int16_t *pageData) { // reset + presence pulse if(DS2438_Reset() == DS2438_ERROR) return DS2438_ERROR; // copy current data to scratchpad DS2438_WriteByte(DS2438_SKIP_ROM); DS2438_WriteByte(DS2438_RECALL_MEM); DS2438_WriteByte(page); // reset + presence pulse if(DS2438_Reset() == DS2438_ERROR) return DS2438_ERROR; // read scratchpad data DS2438_WriteByte(DS2438_SKIP_ROM); DS2438_WriteByte(DS2438_READ_SP); DS2438_WriteByte(page); for(int8_t i = 0; i < 9; i++) pageData[i] = DS2438_ReadByte(); return DS2438_OK; }

#### Initialisierungssequenz

Die Initialisierungssequenz besteht immer aus einen Reset- und einen Presence-Puls, die die folgenden zeitlichen Anforderungen einhalten müssen:

Abbildung 11: One-Wire Initialisierungssequenz

Wenn der One-Wire Slave bei dem Presence-Puls nicht nach 60µs bis 240µs die Leitung in den high-Zustand setzt, besteht ein Problem bei der Kommunikation zwischen Master und Slave.

Umsetzung im Programmcode:

DS2438.c

/** * @brief This function resets / checks device presence * @return DS2438_Status */ DS2438_Status DS2438_Reset(void) { // reset DS2438 // send reset pulse (min 480us) HAL_GPIO_WritePin(ds2438_GPIOPort, ds2438_GPIOPin, GPIO_PIN_RESET); DS2438_DelayUs(480); // release line -> change to receive mode HAL_GPIO_WritePin(ds2438_GPIOPort, ds2438_GPIOPin, GPIO_PIN_SET); // wait until slave sends presence pulse DS2438_DelayUs(70); // read current pin state int8_t pin = HAL_GPIO_ReadPin(ds2438_GPIOPort, ds2438_GPIOPin); DS2438_DelayUs(410); // check pin state (0 -> found, 1 -> not found) if(pin == GPIO_PIN_SET) return DS2438_ERROR; return DS2438_OK; }

#### ROM-Funktionsbefehl

Es gibt viele verschiedene ROM-Funktionsbefehle. Für das Spannungsmonitoring ist nur der SKIP-ROM-Befehl (0xCC) wichtig. Dieser Befehl erlaubt es dem Master direkt einen Memory-Funktionsbefehl zu senden, ohne einen ROM-Code senden zu müssen. Dadurch wird Zeit gespart.

Vllt Liste von allen Befehlen mit Beschreibung

#### Memory-Funktionsbefehl

Der einzige Memory-Funktionsbefehl, der wichtig für das Spannungsmonitoring wichtig ist, ist der CONVERT-V (0xB4) Befehl. Diese Anweisung startet die Analog-Digital-Spannungswandlung des Sensors. Wenn die Umwandlung beendet ist, wird das ADB-Flag (A/D Conversion Busy Flag) auf 0 gesetzt.

Vllt Liste von allen Befehlen mit Beschreibung

### Spannungsüberwachung

Initialisierung von DS2438:

DS2438.c

/** * @brief This function initializes the DS2438 * @param htim pointer to TIM_HandleTypeDef (timer for us delay) * @param gpio_Port GPIOx (port of DQ Pin) * @param gpio_Pin GPIO_PIN_x (pin of DQ Pin) * @return DS2438_Status */ DS2438_Status DS2438_Init(TIM_HandleTypeDef *htim, GPIO_TypeDef *gpio_Port, uint16_t gpio_Pin) { if(htim == NULL) return DS2438_ERROR; DS2438_DelayTimer = htim; HAL_TIM_Base_Start(DS2438_DelayTimer); // start timer for DS2438_DelayUs ds2438_GPIOPort = gpio_Port; ds2438_GPIOPin = gpio_Pin; if(DS2438_Reset() == DS2438_ERROR) return DS2438_ERROR; // set Vad as A/D converter input int16_t pageData[9] = {0x00}; if(DS2438_ReadPage(0x00, pageData) == DS2438_ERROR) return DS2438_ERROR; // pageData[0] ¦= 0x08; // supply voltage pageData[0] &= 0xF7; // external input if(DS2438_WritePage(0x00, pageData) == DS2438_ERROR) return DS2438_ERROR; // check current voltage int8_t errorCode = DS2438_ReadVoltage(); if(errorCode != DS2438_OK) return errorCode; return DS2438_OK; }

Man kann sich aussuchen, ob man die Versorgungsspannung oder die Spannung am Eingang vom A/D-Wandler messen will. Dies funktioniert mit dem AD-Bit in der Page 0 im Byte[0]. Wenn das AD-Bit auf 1 gesetzt wird, wird die Versorgungsspannung gemessen. Wenn das Bit auf 0 gesetzt wird, misst der Sensor die Eingangsspannung vom A/D-Wandler.

Beispiel Aufruf vom Programm:

main.c

errorCode = DS2438_Init(&htim16, GPIOC, GPIO_PIN_0); if(errorCode != DS2438_OK) Sensor_ErrorHandler(DS2438, errorCode);

Die eingelesen Spannungswerte werden in folgendem Format gespeichert:

Abbildung 12: DS2438 Spannungsregister Format

Um mit den eingelesenen Werten einen Spannungswert zu bilden, müssen MSB und LSB zusammengefügt werden. Da die Werte im Spannungsregisters eine Auflösung von 10mV pro LSB haben, muss der Registerwert mit 10mV multipliziert oder durch 100 gerechnet werden, um den eigentlichen Spannungswert zu bestimmen.

DS2438.c

/** * @brief This function reads the current voltage value of the DS2438 * @attention the voltage gets stored in the global variable 'ds2438_Voltage' * @return DS2438_Status */ DS2438_Status DS2438_ReadVoltage(void) { // start measurement (send CONVERT T command) if(DS2438_StartVoltageMeasurement() == DS2438_ERROR) return DS2438_ERROR; // wait for measurement to be complete (ADB flag: 1 = busy, 0 = ready) while(DS2438_ReadControlVoltageFlag()); int16_t pageData[9] = {0x00}; // read data if(DS2438_ReadPage(0x00, pageData) == DS2438_ERROR) return DS2438_ERROR; // extracting voltage bytes int16_t voltageLSB = pageData[3]; int16_t voltageMSB = pageData[4]; ds2438_Voltage = (((voltageMSB & 0x3) << 8) ¦ (voltageLSB)) / 100.0; ds2438_Voltage *= 3; // times 3 because of resistor voltage divider if(ds2438_Voltage <= DS2438_MIN_VOLTAGE) return DS2438_VOLTAGE_ERROR; return DS2438_OK; }

Da der A/D-Wandler des DS2438 nur einen Spannungsbereich von 0-10V hat, muss die Eingangsspannung vor dem Sensor geteilt werden. Auf der Platine des Flight-Controllers ist vor dem Eingang des A/D-Wandlers des DS2438 ein 3:1 Spannungsteiler eingebaut. Um die richtige Akkuspannung zu bekommen, muss der eingelesen Spannungswert mit dem Faktor drei multipliert werden.

Beispiel Aufruf vom Programm:

main.c

errorCode = DS2438_ReadVoltage(); if(errorCode != DS2438_OK) { sprintf(txt, "DS2438 Error %d\n\r", errorCode); Terminal_Print(txt); }

## Abstandssensor - HCSR04 (Ben)

### Funktionsweise

### Code

## Motoransteuerung

### Motorstrom auslesen

ADC Erklärung

ADC Einlesen Erklärung

### DShot Protokoll

Aufbau Protokoll

Geschwindigkeiten

Init() Aufruf + Programm selber

## PID-Regler

### Hover Modus

Schalter auf Fernsteuerung Erkennung im Programm

PID-Algorithmus Programm

### Failsafe

Wann?

Wie?

Programm

## Debugging

### Terminal Ausgabe

Wofür?

Wie?

USB UART Platine

Einstellungen CubeMX

Einstellungen Terminal (VSCode, X-CTU)

### Status – LEDs

Was bedeuten Pattern

Blaue rote LED

# Datenübertragung der Mess- und Videodaten (Ben)

## Überblick Datenübertragung

Blockschaltbild und schaltung

## Kommunikation: Flight Controller und Sender

### Aufbau Sendermodul (VTx)

### ASK – Modulation

Überblick und wieso nicht verwendet

### Transmit – Programm auf Cortex µC

#### Gleitkommadarstellung (memcpy)

#### Code

### Testen der Übertragung

+ probleme

## Kommunikation: Sender und Empfänger

### Aufbau Empfängermodul

### Verbindungsaufbau

### Testen der Übertragung

## Kommunikation: Empfänger und Raspberry Pi

### Empfangsprogramm auf Raspberry Pi

#### UART auf dem Raspberry Pi

#### Code

### Senden der Daten auf dem MQTT-Server

## Testen der Datenübertragungskette

# Visualisierungs-App

## Applikation

### Einführung – Dart / Flutter - Framework

#### Allgemeines

#### Pub Dev / Package Installer

#### Dart Syntax

#### State Management

##### Stateful vs. Stateless Widgets

##### Provider

### Allgemeines zur App

#### Usersystem

#### Datenvisualiserung

#### 3D-Model-Viewer

#### Livestream-Viewer

### UI-Konzept

### Projektstruktur und -umgebung

#### Editor – Visual Studio Code

#### Flutter Installation

#### Projekterstellung

#### Projektstruktur

#### Packages

##### Pubspec.yaml

##### Installieren neuer Packages

### Splash + Willkommensscreen

#### Native Splash Screen

#### Willkommensbildschirm

#### Logo-Design

### Login + Registrierung

#### E-Mail-Login

#### Google-Login

#### Passwort vergessen

#### Registrierung

### Homepage

#### Bottom Navigation Bar / GNav-Bar

#### Serverdatendialog

#### Flugdatenvisualisierung

##### MQTT-Datenstreams

##### Syncfusion Cartesian Charts

##### Echtzeitdaten + Animierte Diagramme

##### Speicherung der Daten

#### 3D-Model-Viewer

##### Flutter Cube

##### MQTT-Datenstream

##### 3D-Dronenmodell

###### Optimierungen in Blender

##### Extrabedienungen

#### Live-View

##### VLC-Plugin

##### Darstellung eines Netzwerkstreams

##### Video-Overlay

### Sidemenu / Drawer

#### Userprofil

##### Darstellung der Userdaten

##### Profilbildauswahl

##### Änderung der Userdaten

#### Credits

#### Vorherige Flüge

##### Darstellung aller gespeicherten Flüge

##### Sortiermöglichkeiten

##### Einsicht in vorherigen Flug

#### Einstellungen

##### Dark- / Light-Mode

##### 3D-Model Ausrichtung

#### Logout´

## Firebase Backend

### Installation via Firebase CLI

##### Firebase CLI – Setup

##### Firebase für Dart / Flutter aktivieren

##### Flutter App mit Flutterfire konfigurieren

### Einbindung in Flutter

##### Flutterfire Configure

##### Benutzten Firebase Packages hinzufügen

### Nutzen der verschiedenen Datenbanksysteme

#### Auth

##### E-Mail + Passwort – Login

##### Google Login

#### Firestore Database

##### Struktur

##### Allgemeine Userdaten

##### Flugdaten

##### Einstellungen

#### Realtime Database

##### Allgemein

##### Sinn der verschiedenen Flags

#### Storage

##### Allgemein

##### Referenz zu User in Firestore

# Videostreaming

## Allgemeiner Aufbau

### Anforderungen

### Übertragungskette

## CADFPX Analog Kamera

### Allgemein

### Produktinformationen

### Verwendungszweck

### Verbindungstest via USB-Camera App

## USB2.0 VHS Video Grabber

## RTMP-Server via NGINX aufsetzen

### RTMP Allgemein

### NGINX

#### Allgemein

#### Installation

#### RTMP-Konfiguration

#### Serverstatus einsehen

## RTMP-Stream erstellen

### FFMPEG Allgemein

### Aufbau der Konvertierung

#### Simple Konvertierung

#### Optimierungen

##### Encodervergleich

##### Optimierungsflags

##### Unoptimiert vs. Optimiert

# Videoserver-Port Forwarding

## Allgemein

## Routereinstellungen

## Kontakt mit Routerfirma zur Freischaltung

## Testen der Ports

### Portchecker.co

## Testen des Videostreams

### VLC-Player

#### Devicestream direkt testen

#### Netzwerkstream im selben Netzwerk

#### Netzwerkstream via Public IP

# Ergebnisse

Entweder Gesamt System irgendwelche Bilder

Oder wenn nicht, dann einzelne Teile die funktionieren zeigen / beschreiben

Das Kapitel ist, um die Ergebnisse zu verkaufen, basically alles was geht

Name könnte sich noch ändern

# Anhang

## Einführung CAD – Software (Fusion 360) (Ben)

### UI und Projekterstellung

### Skizze anfertigen

### Körper erstellen

### Schrift und Bilder einfügen

## 3D – Druck (Ben)

### 3D – Drucker

### Filamente

### 3D – Drucker Software (Ultimaker Cura)

## Inbetriebnahme Anleitung

## Projektplan

## Projektkosten

## Projekttagebuch

# Quellen

## Gedruckte Medien

Für die Quellenangabe bei Fachbüchern ist, wie nachfolgend dargestellt, vorzugehen (löschen):

Vorname Nachname: Titel. Untertitel. - Verlagsort: Verlag, Jahr.

Vorname Nachname: Titel. Untertitel. Auflage - Verlagsort: Verlag, Jahr.

z.B.:

[REI13]	Jürgen Reichhardt: Lehrbuch Digitaltechnik - Eine Einführung mit VHDL
		3. Auflage, München: Oldenbourg Verlag, 2013
		ISBN: 978-3-486-72765-4

## Online

Für die Quellenangabe von Suchergebenisse in Internet ist, wie nachfolgend dargestellt, vorzugehen (löschen):

Vorname Nachname des Autors: Titel. Online in Internet: URL: www – Adresse, Datum.

(Autor und Titel wenn vorhanden, Online in Internet: www-Adresse, Datum auf jeden Fall )

z.B.:

[APA17]	Apache Foundation: The Maven Project

http://maven.apache.org/

(Letzter Aufruf: 17.12.2017)

[TOR91]	Linus Torvalds: Linux announcement

https://web.archive.org/web/20100104211620/http://www.linux.org/people/linus_post.html

(Erstellt: 25.08.1991, Letzter Aufruf: 17.12.2017)

# Verzeichnis der Abbildungen

# Begleitprotokoll

# Anhang

## — Projektdokumentation (Kostendarstellung, Besprechungsprotokolle etc.)

## — Technische Dokumentation (technische Beschreibungen, Berechnungen,

## Konstruktionszeichnungen, Versuchsberichte, betriebswirtschaftliche Kalkulationen etc.)

## Schaltungen, Zeichnungssätze, sonstiges